### MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Referente:	FARMÁCIA DE MINAS - PAPAGAIOS

Assunto:	REFORMA

Local:	 AV ANTONIO AMORIM, nº 161, CENTRO - PAPAGAIOS

Área de Construção:

##### Existente:           109,70 m²

##### A Reformar:        63,7 m² - engloba telhado, pintura interna e externa e adaptações em esquadrias.

#### OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da reforma da FARMÁCIA DE MINAS - PAPAGAIOS.

# 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

###### A fiscalização da reforma ficará a cargo do setor de obras da Prefeitura Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados nesta reforma. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI’s necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação da obra pelos órgãos competentes.

A obra deverá manter-se limpa e não prejudicar o funcionamento do estabelecimento FARMACIA, dentro das possibilidades, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência na rotina habitual do estabelecimento.

A obra será executada de acordo com o projeto arquitetônico fornecido pela Prefeitura de Papagaios

2- SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Colocações de Placa de Obra:

Deverá ser instalada uma placa com dimensão mínimas de 1,00m x 2,00m, conforme padrão Prefeitura.

2.2 Demolições e Retiradas:

O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado.

3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

A alvenaria a ser executada na cobertura, para adequação das calhas em chapa galvanizada será de bloco de vedação comum 14X19X39 cm. Os blocos utilizados serão de 1ª qualidade fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.

4. ESQUADRIAS

4.1 Madeiras

4.1.1 Portas Novas

Todas as portas de uma única folha serão de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª qualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm, com requadro em todo o perímetro, miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira.

Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido.

Os batentes das portas de madeira serão de jatobá ou ipê, de 4,5cm x 15,0cm de espessura, aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a execução da obra. Os batentes deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade.

4.1.2 Fechaduras

Todas as portas em madeira e portas metálicas a serem instaladas receberão fechaduras,  externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade, o espelho com acabamento cromo fosco e maçaneta tipo alavanca maciça cromo fosco e deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço inox e/ou ZAMAC.

5. COBERTURA:

5.1 Telhado Existente

O telhado existente tem estrutura de madeira e telhas de fibrocimento tipo ondulada 1,44x 1,10X6mm. É necessária a revisão completa do telhado.  Parte do mesmo será retirada para receber novo telhado devido a problemas de vazamento. Seguir o mesmo padrão das telhas existentes.

5.2 Calhas, Rufos e Condutores:

Deverão ser executados conforme planilha, calhas de chapa galvanizada nᴼ. 22 gsg, desenvolvimento = 100 cm e condutores verticais em PVC.

Deverão ser reparados os pontos de encontros de paredes com o telhado. Nas paredes expostas deverão ser verificados os rufos /pingadeiras.

Deverá ser utilizado silicone para uma perfeita vedação entre paredes e rufos.

### 6. REVESTIMENTOS

Todos os serviços de revestimentos das paredes internas deverão ser executados com argamassa rodada em obra, em betoneira, conforme traço elaborado por responsável técnico.

6.1 De Paredes Internas e Externas

6.1.1 Chapisco

Todas as paredes internas ou externas deverão ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.

6.1.2 Reboco

Deverá ser executados com argamassa de cimento e areia, seguindo as normas técnicas vigentes. O traço deverá ser determinado por responsável técnico.

7. PINTURA

  - De Paredes Internas

As paredes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos de selador.

As paredes externas deverão ser pintadas com 2 demãos de látex acrílico. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade na cor Branca.

7.2 De Paredes Externas

As paredes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 01 demão de selador. As paredes externas deverão ser texturizadas em 1 demão com textura acrílica. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade na cor Verde (padrão Secretaria de Saúde).

7.3 Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias em madeira existentes e novas (portas, batentes e guarnições) deverão ter suas superfícies lixadas e deverá receber aplicação de selador acrílico e regularizadas com massa a óleo específica para madeira, com posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte semi - brilho. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas vigentes, as disposições das concessionárias e as especificações e detalhes do projeto.

Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à Fiscalização, por ocasião do Recebimento Provisório.

Para estas salas também deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos, que estão indicadas nos projetos e que não façam parte do fornecimento do fabricante, bem como a mão de obra para sua instalação.

10.  DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de reforma da construção do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento.

Papagaios, 27 de novembro de 2015.

____________________________________________________________________________

Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira – CREA-MG 175.870/LP

SETOR DE ENGENHARIA