### MEMORIAL DESCRITIVO

Referente:	PARQUE DE EXPOSLIÇÕES HÉLIO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS

Assunto: EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA METÁLICA E PINTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HÉLIO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS

Local:	 RUA MIGUEL DIAS, Nº 1280, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

#### OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da REFORMA DE COBERTURA METÁLICA E PINTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HÉLIO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS

1 -  INFORMAÇÕES TÉCNICAS

###### A fiscalização da reforma ficará a cargo do setor de obras da Prefeitura Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados nesta reforma. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI’s necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação da obra pelos órgãos competentes.

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos as edificações vizinhas, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência em qualquer edificação limítrofe, bem como, quaisquer equipamentos públicos próximos da área de reforma. A empresa contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas calçadas.

A obra será executada de acordo com o projeto arquitetônico fornecido pela Prefeitura de Papagaios.

Durante todo o andamento da obra, deverá obrigatoriamente a empresa executora proceder com o preenchimento do Relatório Diário de Obra (RDO), devendo a mesma fornecer cópia a fiscalização da Prefeitura, que procederá com a assinatura arquivamento do mesmo na pasta de acompanhamento da obra. Todas as ocorrências, intervenções, alterações de execução, mudanças de projeto, especificação de materiais, etc., deverão obrigatoriamente constar no RDO. A não entrega deste documento periodicamente, poderá acarretar paralisação dos trabalhos por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal, podendo gerar em última instância Notificação formal, e de acordo com os prazos legais, gerar interrupção no contrato por parte do Setor de Licitações.

2- SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1- Placa de Obra e Mobilização:

Deverá ser instalada uma placa com dimensões mínimas de 1,00m x 1,00m, conforme padrão Prefeitura.

A mobilização inicial para obra deverá contemplar todos os equipamentos necessários para execução dos trabalhos, bem como, todo ferramental a ser utilizado nos serviços de demolição e/ou nova execução. Os materiais devem ser armazenados corretamente, de modo a conservar suas propriedades e suas características para boa aplicação.

2.2- Demolições, Retiradas e Intervenções:

O destino do entulho resultante das demolições, retiradas e intervenções da construção civil deverá ser encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado.

Quaisquer outras intervenções necessárias em qualquer imóvel que possa haver na região ou em qualquer área próxima, deverão ser comunicadas previamente a Fiscalização, de maneira formal, para orientar e decidir sobre os serviços a serem realizados, de modo a não ocorrem danos que coloquem em risco a estabilidade da edificações e a segurança dos usuários.

3 – COBERTURA

Para a reforma da cobertura, primeiramente as telhas existentes, sejam elas ecológicas ou de outro material deverão ser retiradas e transportadas até um local a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

Para a nova cobertura deverá ser utilizada telha metálica trapezoidal com espessura de 0,43mm, fixadas à estrutura de aço existente através de parafusos auto brocantes com anel de borracha e arruela trapezoidal.

A perfeita fixação das telhas à estrutura será de inteira responsabilidade da empresa executora que deverá levar em consideração a ação do vento sobre ela.

4- PINTURA

Deverá ser executado em toda estrutura metálica de sustentação do telhado, o lixamento e a aplicação de pelo menos 02 (duas) demãos de pintura esmalte, na cor definida pelo setor de fiscalização.

5 - DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento.

Papagaios, 15 de março de 2018.

____________________________________________________________________________

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

SETOR DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS